Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

|  | Институт Интеллектуальных Кибернетических Систем Кафедра «Компьютерные системы и технологии» |
| --- | --- |

Пояснительная записка

к курсовому проекту

на тему «Проектирование процессора ЭВМ»

Студент гр.            ________________  /_______________ /

Руководитель        _________________ / _______________ /

Москва   2019

Оглавление

1	Проектирование блока операций	5

1.1	Примеры и алгоритмы выполнения операций	5

1.1.1	Алгоритм операции УМНОЖЕНИЕ	6

1.1.2	Алгоритм операции ПЕРЕСЫЛКА ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ	10

1.2	Функциональная схема блока операций	12

1.3	Проектирование логических элементов блока операций	14

1.3.1	Регистр первого операнда RA	14

1.3.2	Регистр второго операнда RB	15

1.3.3	Регистр результата RR	16

1.3.4	Сумматор СМ	17

1.3.5	Комбинационная схема КС1	18

1.3.6	Комбинационная схема КС2	19

1.3.7	Триггер TPR	20

1.4	Логическая схема блока операций	21

1.5	Микропрограммы выполнения операций	23

1.5.1	Алгоритмы выполнения микропрограмм	23

1.5.2	Примеры выполнения микропрограмм	25

2	Проектирование местного устройства управления	28

2.1	Алгоритмы выполнения операций	28

2.2	Проектирование логической схемы местного устройства управления	28

3	Отработка арифметико-логического устройства	28

3.1	Распечатки результатов моделирования	28

3.2	Размещение арифметико-логического устройства на кристалле	28

3.3	Определение параметров системы синхронизации и времени выполнения операций	28

4	Проектирование блока управления командами	29

4.1	Форматы команд и способы адресации	29

4.1.1	Способы адресации	29

4.1.2	Форматы команд	30

4.2	Схема алгоритма выполнения команд	31

4.3	Функциональная схема блока управления командами	33

4.4	Логическая схема блока управления командами	36

4.5	Схема алгоритма микропрограммы выполнения команд	38

4.6	Алгоритм тестирования блока управления командами	39

4.6.1	Пример выполнения алгоритма тестирования	40

4.6.2	Таблицы загрузки оперативной и регистровой памяти	42

4.7	Распечатки результатов моделирования блока управления командами	43

Проектирование блока операций

Примеры и алгоритмы выполнения операций

Формат представления чисел

| 0 разряд | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| Зн А | A2 ст | А1 | А0 мл |
| Зн B | B2 ст | B1 | B0 мл |
| Зн RB | RB2 ст | RB1 | RB0 мл |
| Зн RA | RA2 ст | RA1 | RA0 мл |
| Зн RR | RR2 ст | RR1 | RR0 мл |

В 0 разряде хранится знак числа. Это позволяет выполнять операцию сдвига таким образом, чтобы в мнимом разряде b4 оказалось значение b3 и так далее. Таким образом при выполнении операции умножения достаточно брать старшие разряды регистра RB.

Алгоритм операции УМНОЖЕНИЕ

Умножение в соответствии с заданием выполняется по алгоритму умножения чисел в дополнительном коде с младших разрядов множителя и сдвигом суммы частичных произведений вправо путем последовательного преобразования множителя. Данный алгоритм можно выразить следующей формулой:

Aд×Bд=…0+ Aд bn2-1+ Aдbn-12-1+…+Aдb22-1+Aдb12-1+Aдb0

Где bk= bk+1- bk , k = 0..n

bn+1=0

Для четырехразрядных чисел эта формула выглядит следующим образом:

Aд×Bд=0+ Aд b32-1+ Aдb22-1+Aдb12-1+Aдb0

Поясним представленный алгоритм примерами:

Пример 1:

[A]ДК = 1.010 = -68

[B]ДК = 0.110 = 68

A×B=-3664=-0,5625≈-58=1.011дк

|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | RR = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k = 3 b3=0-0=0 |  | пропуск |  |  |  |  |
|  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | RR = RR * 2-1 |
| k= 2 b2=0-1=-1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | RA = RA * b2 |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | RR = RR + RA |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k= 1 b1=1-1=0 |  | пропуск |  |  |  |  |
|  | + | 0 | 0 | 0 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k = 0 b0=1-0=1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | RA = RA * b0 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | RR = RR + RA |

Пример 2:

[A]ДК = 0.101 = 58

[B]ДК = 1.011 = -58

A×B=-2564= -0,390625≈-48=1.100дк

|  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | RR = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k = 3 b3=0-1=-1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | RA = RA * b3 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | RR = RR + RA |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k = 2 b2=1-1=0 |  | пропуск |  |  |  |  |
|  | + | 1 | 1 | 1 | 0 | RR = RR * 2-1 |
| k = 1 b1=1-0=1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | RA = RA * b1 |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | RR = RR + RA |
|  | + | 0 | 0 | 0 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k = 0 b0=0-1=-1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | RA = RA * b0 |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | RR = RR + RA |

Пример 3:

[A]ДК = 0.111 = 78

[B]ДК = 1.111 = -18

A×B=-764= -0,109375≈-18=1.111дк

|  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | RR = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k = 3 b3=0-1=-1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | RA = RA * b3 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | RR = RR + RA |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | RR = RR * 2-1 |
| k = 2 b2=1-1=0 |  | пропуск |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | RR = RR * 2-1 |
| k = 1 b1=1-1=0 |  | пропуск |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k = 0 b0=1-1=0 |  | пропуск |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RR |

Пример 3:

[A]ДК = 0.111 = 78

[B]ДК = 0.101 = 58

A×B=3564= 0,546875≈48=0.100дк

|  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | RR = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k = 3 b3=0-1=-1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | RA = RA * b3 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | RR = RR + RA |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | RR = RR * 2-1 |
| k = 2 b2=1-0=1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | RA = RA * b2 |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | RR = RR + RA |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k = 1 b1=0-1=-1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | RA = RA * b1 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | RR = RR + RA |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k = 0 b0=1-0=1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | RA = RA * b0 |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | RR = RR + RA |

A

B

C

D

E

F

G

1				2

Рис. 1.1 Алгоритм операции УМНОЖЕНИЕ

Алгоритм операции ПЕРЕСЫЛКА ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ

Дополнительный код абсолютного значения второго операнда помещается по адресу первого операнда. Устанавливается признак результата: 0 – результат равен нулю, 1 – результат меньше нуля. Поясним алгоритм примерами:

Пример 1

[B]ДК=1.101

RR=1.101

PR=1

Пример 2

[B]ДК=0.101

RR=1.011

PR=1

Пример 3

[B]ДК=0.000

RR=0.000

PR=0

A

B

C

D

E

F

1				2

Рис. 1.2 Алгоритм операции ПЕРЕСЫЛКА ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ

Функциональная схема блока операций

Рис. 1.3. Функциональная схема блока операций

На рис. 1.3 представлена функциональная схема БО, в следующей таблице 1.1 приведены все элементы данной схемы блока операций с их назначением и функциями.

Таблица 1.1

Функциональное назначение блоков

| Обозначение блока | Назначение |
| --- | --- |
| RA | Регистр первого операнда; 4 разряда Параллельная загрузка [А] |
| RB | Регистр второго операнда; 4 разряда Параллельная загрузка [В], арифметический сдвиг вправо на 1 разряд |
| RR | Регистр результата; 4 разрядов; Установка в 0, параллельная загрузка, арифметический сдвиг вправо на 1 разряд |
| TPR | Триггер признака результата; 1 разряд Установка в 0, загрузка |
| КС1 | Выбор операнда (RA или RB) |
| КС2 | Инверсия операнда |
| SM | Сумматор; 4 разряда |

Проектирование логических элементов блока операций

Регистр первого операнда RA

Данный регистр является четырехразрядным регистром хранения. Наиболее подходящим для реализации функций регистра RA является регистр FD4CE (рис. 1.4).

Таблица 1.2

Таблица управляющих сигналов RA

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| У1 |  |
| 0 | Хранение |
| 1 | Разрешение загрузки |

Рис. 1.4. Логическая схема RA

Регистр второго операнда RB

Данный четырехразрядный регистр RB, в отличие от регистра RA, должен также осуществлять микрооперацию арифметического сдвига вправо на 1 разряд. Для этой цели был выбран универсальный регистр сдвига SR4CLE (рис. 1.5).

| Обозначение |  | Назначение |
| --- | --- | --- |
| У2 | У3 |  |
| 0 | 0 | Хранение |
| 1 | 0 | Разрешение загрузки |
| 0 | 1 | Сдвиг вправо 1 разряд |

Таблица 1.3

Таблица управляющих сигналов РВ

Рис. 1.5. Логическая схема RB

Регистр результата RR

Регистр RR должен выполнять микрооперации параллельной загрузки, хранения, арифметического сдвига вправо на 1 разряд и установки в нуль. С учетом данных требований был выбран универсальный регистр сдвига SR8CLE (рис. 1.6). В таблице 1.4 представлены обозначения управляющих сигналов регистра и их назначение.

Причем результат умножения хранится в четырех старших разрядах регистра. Таким образом происходит обрезание результата микрооперации без округления.

Рис 1.6 Логическая схема RR

Таблица 1.4

Таблица управляющих сигналов RR

| Обозначение |  |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| У6 | У7 | У8 |  |
| 0 | 0 | 1 | Асинхронный сброс в 0 |
| 0 | 0 | 0 | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | Сдвиг вправо 1 разряд |
| 1 | 0 | 0 | Разрешение загрузки |

Сумматор СМ

Для построения сумматора возьмем восьмиразрядный сумматор ADD8, подавая сигнал Y5 во время корректирующего шала для получения инверсного значения А или B в дополнительном коде (рис. 1.7).

Рис 1.7 Сумматор с корректирующим входом

Комбинационная схема КС1

С помощью данной комбинационной схемы происходит выбор операнда A или В. За выбор операнда отвечает У4 (рис. 1.8).

В таблице 1.5 представлены назначения управляющего сигнала комбинационной схемы.

| У4 | N0 |
| --- | --- |
| 0 | RA0 |
| 1 | RB0 |
| У4 | N1 |
| 0 | RA1 |
| 1 | RB1 |
| У4 | N2 |
| 0 | RA2 |
| 1 | RB2 |
| У4 | N3 |
| 0 | RA3 |
| 1 | RB3 |

Рис. 1.8 Комбинационная схема КС1

Таблица 1.5

Таблица управляющих сигналов КС1

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| У4 |  |
| 0 | Подача А на сумматор |
| 1 | Подача B на сумматор |

Комбинационная схема КС2

Комбинационная схема инвертирует входное значение (рис. 1.9). В качестве управляющего сигнала поступает У5. Таблица назначений представлена ниже (Таблица 1.6)

| У5 | Ni | XOR |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Рис. 1.9 Комбинационная схема КС2

Таблица 1.6

Таблица управляющих сигналов КС2

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| У5 |  |
| 0 | Подача N на сумматор |
| 1 | Подача N на сумматор |

Триггер TPR

Триггер TPR хранит знак результата – признак результата (рис. 1.11).  Может принимать значения 0 – результат равен 0, 1 – результат меньше 0.

Управляется сигналом У9. Его назначение представлено в таблице 1.8

Рис. 1.11 Триггер TPR

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| У9 |  |
| 0 | Хранение |
| 1 | Разрешение загрузки |

Таблица 1.8

Таблица управляющих сигналов TPR

Логическая схема блока операций

На рис. 1.12 приведена полная логическая схема блока операций

Рис. 1.12. Логическая схема блока операций

В таблицах 1.9 и 1.10 сведены описания управляющих сигналов и сигналов-признаков блока операций.

Таблица 1.9

Таблица управляющих сигналов

Определение управляющих сигналов БО

| Сигнал | Операция |
| --- | --- |
| У1 | Загрузка А в RA |
| У2 | Загрузка B в RB |
| У3 | Арифметический сдвиг RB вправо на 1 разряд |
| У4 | Прием значения из RA или из RB |
| У5 | Подача инверсного входа на сумматор |
| У6 | Загрузка RR |
| У7 | Арифметический сдвиг RR вправо на 1 разряд |
| У8 | Сброс RR |
| У9 | Загрузка TPR |

Таблица 1.10

Таблица сигналов признаков

Определение сигналов-признаков БО

| Сигнал | Признак |
| --- | --- |
| F1 | 3 разряд В |
| F2 | 4 разряд В |
| F3 | Знак числа В |

Микропрограммы выполнения операций

Алгоритмы выполнения микропрограмм

1				2

2

На рис. 1.13 и 1.14 представлены блок-схемы алгоритмов микропрограмм выполнения операций Умножение и Пересылка отрицательная.

A

B

C

D

E

F

Рис. 1.13 Микропрограмма операции УМНОЖЕНИЕ

1				2				3

2

A

B

C

D

E

F

Рис. 1.14 Микропрограмма операции ПЕРЕСЫЛКА ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ

Примеры выполнения микропрограмм

На рис. 1.15-1.17 приведены результаты моделирования схемы блока операций при выполнении операции умножения и пересылки отрицательной для примеров, приведенных в пункте 1.1.1.

|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | RR = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k = 3 b3=0-0=0 |  | пропуск |  |  |  |  |
|  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | RR = RR * 2-1 |
| k= 2 b2=0-1=-1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | RA = RA * b2 |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | RR = RR + RA |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k= 1 b1=1-1=0 |  | пропуск |  |  |  |  |
|  | + | 0 | 0 | 0 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k = 0 b0=1-0=1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | RA = RA * b0 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | RR = RR + RA |

Проектирование местного устройства управления

Алгоритмы выполнения операций

Проектирование логической схемы местного устройства управления

Отработка арифметико-логического устройства

Распечатки результатов моделирования

Размещение арифметико-логического устройства на кристалле

Определение параметров системы синхронизации и времени выполнения операций

Проектирование блока управления командами

Форматы команд и способы адресации

Блок управления командами обрабатывает четыре типа команд: умножение, пересылка отрицательная, переход, если 1, безусловный переход. Линейные команды (умножение и пересылка), в зависимости от признака адресации (PA2), могут использовать два разных способа адресации второго операнда. Команды переходов используют относительную адресацию.

Способы адресации

Используемые способы адресации указаны в таблицах 4.1 и 4.2.

Таблица 4.1 – Способы адресации операндов в линейных командах

| Команда | Способ адресации операнда |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Первый операнд | Второй операнд |  |
|  |  | PA2 = 0 | PA2 = 1 |
| Умножение | Прямая регистровая | Прямая | Постиндексная косвенная вар. 2 |
| Пересылка отрицательная |  |  |  |

Таблица 4.2 – Способы адресации операндов в нелинейных командах

| Команда | Способ адресации адреса перехода |
| --- | --- |
| Переход, если 1 | Относительная |
| Безусловный переход |  |

Способы адресации, используемые в командах продемонстрированы на рис. 4.1 – 4.3

Рис. 4.1 – Адресация операндов в линейных командах, использующих прямую адресацию

Рис. 4.2 – Адресация операндов в линейных командах, использующих постиндексную косвенную вар. 2 адресацию

Рис. 4.3 – Адресация операндов в нелинейных командах, использующих относительную адресацию

Форматы команд

При определении формата команд решающее значение влияла оптимизация расположения команд в оперативной памяти. Этим обусловлено различие размера команд и их кратность 4 битам.

Разработанные форматы команд представлены на рис. 4.4

Рис. 4.4 – Форматы команд

Под кодирование выполняемой операции было выделено два разряда. Выбранный способ кодирования COP представлен в таблице 4.3

Таблица 4.3 – Кодирование операций

| Разряды поля COP |  | Операция |
| --- | --- | --- |
| 15 разряд (COP1) | 14 разряд (COP0) |  |
| 0 | 0 | Умножение |
| 0 | 1 | Пересылка отрицательная |
| 1 | 0 | Переход, если 1 |
| 1 | 1 | Безусловный переход |

Схема алгоритма выполнения команд

Алгоритм выполнения команд блоком управления командами представлен в виде блок схемы на рис. 4.5

Рис. 4.5 – Блок-схема алгоритма выполнения команд

Функциональная схема блока управления командами

Функциональная схема блока управления командами, работающего с перечисленными форматами команд, представлена на рис. 4.6.

Рис. 4.6 – Функциональная схема БУК.

Список и назначения логических элементов, управляющих сигналов и сигналов-признаков блока управления командами представлены в таблицах 4.4 и 4.5.

Таблица 4.4 – Элементы БУК

| Обозначение | Описание |
| --- | --- |
| KS1 | Коммутатор младших разрядов входа оперативной памяти |
| KS2 | Коммутатор старших разрядов входа оперативной памяти |
| KS3 | Коммутатор выхода оперативной памяти |
| KS4 | Коммутатор адресного входа оперативной памяти |
| KS5 | Коммутатор входа регистра исполнительного адреса |
| KS6 | Коммутатор адресного входа регистровой памяти |
| SM1 | Сумматор адреса перехода |
| SM2 | Сумматор исполнительного адреса |
| CK | Счетчик команд |
| RIA | Регистр исполнительного адреса |
| RK1 | Регистр команд (15-12) |
| RK2 | Регистр команд (11-8) |
| RK3 | Регистр команд (7-4) |
| RK4 | Регистр команд (3-0) |
| OP | Оперативная память |
| RP | Регистровая память |
| BR1 | Буферный регистр первого операнда |
| BR2 | Буферный регистр второго операнда |

Таблица 4.5 – Сигналы-признаки и управляющие сигналы

| Обозначение | Описание |
| --- | --- |
| YC1 | Разрешение счета счетчика команд |
| YC2 | Разрешение загрузки в счетчик команд |
| YC3 | Управляющий вход коммутатора адреса оперативной памяти |
| YC4 | Управляющий вход коммутатора данных регистра исполнительного адреса (1) |
| YC5 | Управляющий вход коммутатора данных регистра исполнительного адреса (2) |
| YC6 | Разрешение загрузки в регистр исполнительного адреса |
| YC7 | Управляющий вход коммутатора адреса регистровой памяти |
| YC8 | Разрешение загрузки в буферный регистр первого операнда |
| YC9 | Разрешение загрузки в буферный регистр второго операнда |
| YC10 | Разрешение загрузки в первый регистр команд |
| YC11 | Разрешение загрузки в второй регистр команд |
| YC12 | Разрешение загрузки в третий регистр команд |
| YC13 | Разрешение загрузки в четвертый регистр команд |
| YC14 | Разрешение загрузки в оперативную память |
| YC15 | Разрешение загрузки в регистровую память |
| COP0 | Младший разряд кода операции |
| COP1 | Старший разряд кода операции |
| PA2 | Признак способа адресации |

Логическая схема блока управления командами

Логические схемы компонентов функциональной схемы таких как сумматоры, регистры, счетчик команд    следуют из их предназначения. Модули памяти были реализованы с помощью встроенного конструктора LogiBLOX.  Коммутаторы шин, используемые в функциональной схеме, были реализованы с использованием внутренних шин и мультиплексоров. Одна из реализаций представлена на рис. 4.7.

Полная логическая схема представлена на рис. 4.8.

Рис. 4.7 – Реализация коммутатора шин.

Рис. 4.8 – Логическая схема блока управления командами.

Схема алгоритма микропрограммы выполнения команд

Схема алгоритма, дополненная необходимыми для каждой операции управляющими сигналами представлена на рис. 4.9.

Рис. 4.9 – Схема алгоритма микропрограммы выполнения команд.

Алгоритм тестирования блока управления командами

Для тестирования блока управления командами был разработан алгоритм тестирования и соответствующая ему программа. Блок-схема данного алгоритма представлена на рис. 4.10.

Рис. 4.10 – блок-схема алгоритма тестовой микропрограммы выполнения команд

JMP <address> - безусловный переход, <address> - смещение СК.

JS <address> - переход, если P == 1, где P – признак отрицательного результата пересылки (знак числа, 0 при 0, 1 при отр.), <address> - смещение СК.

Представленный на рис. 4.10 алгоритм обеспечивает:

- Проверку всех микрокоманд алгоритма

- Проверку считыв0ания команд разного формата, расположенных по четным и нечетным адресам в оперативной памяти

- Проверку считывания операндов из оперативной памяти, расположенных по четным и нечетным адресам

- Проверку записи результата в оперативную память по четным и нечетным адресам

- Проверку считывания операндов из регистровой памяти

- Проверку записи операндов в регистровую память

- Проверку всех используемых способов адресации

- Проверку правильности вычисления признака перехода

Пример выполнения алгоритма тестирования

Для проверки правильности выполнения микрокоманд алгоритма тестирования данный алгоритм был выполнен вручную. Результат выполнения продемонстрирован на рис. 4.11.

Рис. 4.11 – Пример выполнения алгоритма тестирования

Таблицы загрузки оперативной и регистровой памяти

Для размещения команд и операндов в памяти были составлены карты загрузки оперативной (Таблица 4.6) и регистровой (Таблица 4.7) памятей.

Таблица 4.6 – загрузка оперативной памяти для выполнения программы тестирования

| Адрес ячейки | Адрес слова | Команды и данные | Двоичный код |  | HEX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | A0; A1 | MUL, R0, 0, PA2, A28 | 0000 | 0001 | 0 | 1 |
| 1 | A2; A3 | A28, SND, R1 | 1100 | 0100 | C | 4 |
| 2 | A4; A5 | R1, 0, PA2, A28 | 1001 | 1100 | 9 | C |
| 3 | A6; A7 | JMP, 0, 8 | 1100 | 1000 | C | 8 |
| 4 | A8; A9 | MUL, R1, 0, PA2, OF | 0000 | 1010 | 0 | A |
| 5 | A10; A11 | OF, 0, R2 | 1010 | 0010 | A | 2 |
| 6 | A12; A13 | SND, R1, 0, PA2, OF | 0100 | 1010 | 4 | A |
| 7 | A14; A15 | OF, 0, R2 | 1010 | 0010 | A | 2 |
| 8 | A16; A17 | JS, 0, -10 | 1001 | 0110 | 9 | 6 |
| 9 | A18; A19 | JMP, 0, -2 | 1101 | 1110 | D | E |
| 10 | A20; A21 | 0000, 0000 | 0000 | 0000 | 0 | 0 |
| 11 | A22; A23 | 0000, 0000 | 0000 | 0000 | 0 | 0 |
| 12 | A24; A25 | 0000, 0000 | 0000 | 0000 | 0 | 0 |
| 13 | A26; A27 | 000, 19 | 0001 | 0011 | 1 | 3 |
| 14 | A28; A29 | [D] = +4/8, [F] = -1/8 | 0100 | 1111 | 4 | F |
| 15 | A30; A31 | 0000, 0000 | 0000 | 0000 | 0 | 0 |

Таблица 4.7 – загрузка регистровой памяти для выполнения алгоритма тестирования

| Адрес ячейки | Адрес слова | Команды и данные | Двоичный код | HEX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | R0 | [C] = +4/8 | 0100 | 4 |
| 1 | R1 | [K] = +5/8 | 0101 | 5 |
| 2 | R2 | A13 | 1101 | D |
| 3 | R3 | 0000 | 0000 | 0 |
| 4 | R4 | 0000 | 0000 | 0 |
| 5 | R5 | 0000 | 0000 | 0 |
| 6 | R6 | 0000 | 0000 | 0 |
| 7 | R7 | 0000 | 0000 | 0 |

Распечатки результатов моделирования блока управления командами

Результаты функционального моделирования блока управления командами в системе Xilinx представлены на рис. 4.12 - 4.15.

Рис. 4.12 – Лист функционального моделирования БУК №1

Рис. 4.13 – Лист функционального моделирования БУК №2

Рис. 4.14 – Лист функционального моделирования БУК №3

Рис. 4.15 – Лист функционального моделирования БУК №4

Проектирование блока выработки микрокоманд

Что-то умное про проектирование и выбор способа адресации.

Схема алгоритма микропрограммы выполнения команд

Что-то про эту схему.  Изображена на рис. 5.2.