Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

|  | Институт Интеллектуальных Кибернетических Систем Кафедра «Компьютерные системы и технологии» |
| --- | --- |

Пояснительная записка

к курсовому проекту

на тему «Проектирование процессора ЭВМ»

Студент гр.            ________________  /_______________ /

Руководитель        _________________ / _______________ /

Москва   2019

Оглавление

1.1	Примеры и алгоритмы выполнения операций	3

1.1.1	Алгоритм операции УМНОЖЕНИЕ	4

1.1.2	Алгоритм операции ПЕРЕСЫЛКА ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ	8

1.3.4	Сумматор СМ	15

- Проектирование блока операций

  - Примеры и алгоритмы выполнения операций

Формат представления чисел

| 0 разряд | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| Зн А | A2 ст | А1 | А0 мл |
| Зн B | B2 ст | B1 | B0 мл |
| Зн РВ | РВ2 ст | РВ1 | РВ0 мл |
| Зн РА | РА2 ст | РА1 | РА0 мл |
| Зн РР | РР2 ст | РР1 | РР0 мл |

В 0 разряде хранится знак числа. Это позволяет выполнять операцию сдвига таким образом, чтобы в мнимом разряде b4 оказалось значение b3 и так далее. Таким образом при выполнении операции умножения достаточно брать старшие разряды регистра RB.

    - Алгоритм операции УМНОЖЕНИЕ

Умножение в соответствии с заданием выполняется по алгоритму умножения чисел в дополнительном коде с младших разрядов множителя и сдвигом суммы частичных произведений вправо путем последовательного преобразования множителя. Данный алгоритм можно выразить следующей формулой:

Aд×Bд=…0+ Aд bn2-1+ Aдbn-12-1+…+Aдb22-1+Aдb12-1+Aдb0

Где bk= bk+1- bk , k = 0..n

bn+1=0

Для четырехразрядных чисел эта формула выглядит следующим образом:

Aд×Bд=0+ Aд b32-1+ Aдb22-1+Aдb12-1+Aдb0

Поясним представленный алгоритм примерами:

Пример 1:

[A]ДК = 1.010 = -68

[B]ДК = 0.110 = 68

A×B=-3664=-0,5625≈-58=1.011дк

|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | RR = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k = 3 b3=0-0=0 |  | пропуск |  |  |  |  |
|  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | RR = RR * 2-1 |
| k= 2 b2=0-1=-1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | RA = RA * b2 |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | RR = RR + RA |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k= 1 b1=1-1=0 |  | пропуск |  |  |  |  |
|  | + | 0 | 0 | 0 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k = 0 b0=1-0=1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | RA = RA * b0 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | RR = RR + RA |

Пример 2:

[A]ДК = 0.101 = 58

[B]ДК = 1.011 = -58

A×B=-2564= -0,390625≈-48=1.100дк

|  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | RR = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k = 3 b3=0-1=-1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | RA = RA * b3 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | RR = RR + RA |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k = 2 b2=1-1=0 |  | пропуск |  |  |  |  |
|  | + | 1 | 1 | 1 | 0 | RR = RR * 2-1 |
| k = 1 b1=1-0=1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | RA = RA * b1 |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | RR = RR + RA |
|  | + | 0 | 0 | 0 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k = 0 b0=0-1=-1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | RA = RA * b0 |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | RR = RR + RA |

Пример 3:

[A]ДК = 0.111 = 78

[B]ДК = 1.111 = -18

A×B=-764= -0,109375≈-18=1.111дк

|  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | RR = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k = 3 b3=0-1=-1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | RA = RA * b3 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | RR = RR + RA |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | RR = RR * 2-1 |
| k = 2 b2=1-1=0 |  | пропуск |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | RR = RR * 2-1 |
| k = 1 b1=1-1=0 |  | пропуск |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k = 0 b0=1-1=0 |  | пропуск |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RR |

Пример 3:

[A]ДК = 0.111 = 78

[B]ДК = 0.101 = 58

A×B=3564= 0,546875≈48=0.100дк

|  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | RR = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k = 3 b3=0-1=-1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | RA = RA * b3 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | RR = RR + RA |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | RR = RR * 2-1 |
| k = 2 b2=1-0=1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | RA = RA * b2 |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | RR = RR + RA |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k = 1 b1=0-1=-1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | RA = RA * b1 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | RR = RR + RA |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k = 0 b0=1-0=1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | RA = RA * b0 |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | RR = RR + RA |

A

B

C

D

E

F

G

1				2

Рис. 1.1 Алгоритм операции УМНОЖЕНИЕ

    - Алгоритм операции ПЕРЕСЫЛКА ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ

Дополнительный код абсолютного значения второго операнда помещается по адресу первого операнда. Устанавливается признак результата: 0 – результат равен нулю, 1 – результат меньше нуля. Поясним алгоритм примерами:

Пример 1

[B]ДК=1.101

RR=1.101

PR=1

Пример 2

[B]ДК=0.101

RR=1.011

PR=1

Пример 3

[B]ДК=0.000

RR=0.000

PR=0

A

B

C

D

E

F

G

H

1				2

Рис. 1.2 Алгоритм операции ПЕРЕСЫЛКА ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ

  - Функциональная схема блока операций

Рис. 1.3. Функциональная схема блока операций

На рис. 1.3 представлена функциональная схема БО, в следующей таблице 1.1 приведены все элементы данной схемы блока операций с их назначением и функциями.

Таблица 1.1

Функциональное назначение блоков

| Обозначение блока | Назначение |
| --- | --- |
| RA | Регистр первого операнда; 4 разряда Параллельная загрузка [А] |
| RB | Регистр второго операнда; 4 разряда Параллельная загрузка [В], арифметический сдвиг вправо на 1 разряд |
| RR | Регистр результата; 4 разрядов; Установка в 0, параллельная загрузка, арифметический сдвиг вправо на 1 разряд |
| TPR | Триггер признака результата; 1 разряд Установка в 0, загрузка |
| КС1 | Выбор операнда (RA или RB) |
| КС2 | Инверсия операнда |
| КС3 | Определение положительного числа |
| SM | Сумматор; 4 разряда |

  - Проектирование логических элементов блока операций

    - Регистр первого операнда RA

Данный регистр является четырехразрядным регистром хранения. Наиболее подходящим для реализации функций регистра RA является регистр FD4CE (рис. 1.4).

Таблица 1.2

Таблица управляющих сигналов RA

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| У1 |  |
| 0 | Хранение |
| 1 | Разрешение загрузки |

Рис. 1.4. Логическая схема RA

    - Регистр второго операнда RB

Данный четырехразрядный регистр RB, в отличие от регистра RA, должен также осуществлять микрооперацию арифметического сдвига вправо на 1 разряд. Для этой цели был выбран универсальный регистр сдвига SR4CLE (рис. 1.5).

| Обозначение |  | Назначение |
| --- | --- | --- |
| У2 | У3 |  |
| 0 | 0 | Хранение |
| 1 | 0 | Разрешение загрузки |
| 0 | 1 | Сдвиг вправо 1 разряд |

Таблица 1.3

Таблица управляющих сигналов РВ

Рис. 1.5. Логическая схема RB

    - Регистр результата RR

Регистр RR должен выполнять микрооперации параллельной загрузки, хранения, арифметического сдвига вправо на 1 разряд и установки в нуль. С учетом данных требований был выбран универсальный регистр сдвига SR8CLE (рис. 1.6). В таблице 1.4 представлены обозначения управляющих сигналов регистра и их назначение.

Причем результат умножения хранится в четырех старших разрядах регистра. Таким образом происходит обрезание результата микрооперации без округления.

Рис 1.6 Логическая схема RR

Таблица 1.4

Таблица управляющих сигналов RR

| Обозначение |  |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| У6 | У7 | У8 |  |
| 0 | 0 | 1 | Асинхронный сброс в 0 |
| 0 | 0 | 0 | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | Сдвиг вправо 1 разряд |
| 1 | 0 | 0 | Разрешение загрузки |

    - Сумматор СМ

Для построения сумматора возьмем восьмиразрядный сумматор ADD8, подавая сигнал Y5 во время корректирующего шала для получения инверсного значения А или B в дополнительном коде (рис. 1.7).

Рис 1.7 Сумматор с корректирующим входом

    - Комбинационная схема КС1

С помощью данной комбинационной схемы происходит выбор операнда A или В. За выбор операнда отвечает У4 (рис. 1.8).

В таблице 1.5 представлены назначения управляющего сигнала комбинационной схемы.

| У4 | N0 |
| --- | --- |
| 0 | RA0 |
| 1 | RB0 |
| У4 | N1 |
| 0 | RA1 |
| 1 | RB1 |
| У4 | N2 |
| 0 | RA2 |
| 1 | RB2 |
| У4 | N3 |
| 0 | RA3 |
| 1 | RB3 |

Рис. 1.8 Комбинационная схема КС1

Таблица 1.5

Таблица управляющих сигналов КС1

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| У4 |  |
| 0 | Подача А на сумматор |
| 1 | Подача B на сумматор |

    - Комбинационная схема КС2

Комбинационная схема инвертирует входное значение (рис. 1.9). В качестве управляющего сигнала поступает У5. Таблица назначений представлена ниже (Таблица 1.6)

| У5 | Ni | XOR |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Рис. 1.9 Комбинационная схема КС2

Таблица 1.6

Таблица управляющих сигналов КС2

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| У5 |  |
| 0 | Подача N на сумматор |
| 1 | Подача N на сумматор |

    - Комбинационная схема КС3 и триггер TZF

Комбинационная схема КС3 осуществляет определение числа на положительность анализируя 4 разряда регистра RB по следующей таблице истинности. (Таблица 1.7) Результат записывается в триггер TZF (рис. 1.10)

Рис. 1.10 Комбинационная схема КС3 и триггер TZF

Таблица 1.7

Таблица истинности для RB

| RB0 | RB1 | RB2 | RB3 | ZF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

1.3.8.  Триггер TPR

Триггер TPR хранит знак результата – признак результата (рис. 1.11).  Может принимать значения 0 – результат равен 0, 1 – результат меньше 0.

Управляется сигналом У10. Его назначение представлено в таблице 1.8

Рис. 1.11 Триггер TPR

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| У9 |  |
| 0 | Хранение |
| 1 | Разрешение загрузки |

Таблица 1.8

Таблица управляющих сигналов TPR

  - Логическая схема блока операций

На рис. 1.12 приведена полная логическая схема блока операций

Рис. 1.12. Логическая схема блока операций

В таблицах 1.9 и 1.10 сведены описания управляющих сигналов и сигналов-признаков блока операций.

Таблица 1.9

Таблица управляющих сигналов

Определение управляющих сигналов БО

| Сигнал | Операция |
| --- | --- |
| У1 | Загрузка А в RA |
| У2 | Загрузка B в RB |
| У3 | Арифметический сдвиг RB вправо на 1 разряд |
| У4 | Прием значения из RA или из RB |
| У5 | Подача инверсного входа на сумматор |
| У6 | Загрузка RR |
| У7 | Арифметический сдвиг RR вправо на 1 разряд |
| У8 | Сброс RR |
| У9 | Загрузка TZF |
| У10 | Загрузка TPR |

Таблица 1.10

Таблица сигналов признаков

Определение сигналов-признаков БО

| Сигнал | Признак |
| --- | --- |
| F1 | 3 разряд В |
| F2 | 4 разряд В |
| F3 | Признак положительного числа |

  - Микропрограммы выполнения операций

    - Алгоритмы выполнения микропрограмм

1				2

2

На рис. 1.13 и 1.14 представлены блок-схемы алгоритмов микропрограмм выполнения операций Умножение и Пересылка отрицательная.

A

B

C

D

E

F

Рис. 1.13 Микропрограмма операции УМНОЖЕНИЕ

1				2

2

A

B

C

D

E

F

Рис. 1.14 Микропрограмма операции ПЕРЕСЫЛКА ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ

    - Примеры выполнения микропрограмм

На рис. 1.15-1.17 приведены результаты моделирования схемы блока операций при выполнении операции умножения и пересылки отрицательной для примеров, приведенных в пункте 1.1.1.

|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | RR = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k = 3 b3=0-0=0 |  | пропуск |  |  |  |  |
|  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | RR = RR * 2-1 |
| k= 2 b2=0-1=-1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | RA = RA * b2 |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | RR = RR + RA |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k= 1 b1=1-1=0 |  | пропуск |  |  |  |  |
|  | + | 0 | 0 | 0 | 1 | RR = RR * 2-1 |
| k = 0 b0=1-0=1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | RA = RA * b0 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | RR = RR + RA |